Technické předpisy Rallye Revival

Závodů se mohou zúčastnit čtyřkolová dvoustopá vozidla poháněná spalovacím motorem rozdělená do následujících  tříd:

Třídy –

1. A1. - serie  -1150ccm

2. A1  - serie  -1600ccm

3. A1  - serie  -2000ccm

4. A1  - serie + 2000ccm

5.  A2  - závodní -1150

6.  A2  - závodní -1600

7.  A2  - závodní -2000

8.  A2  - závodní +2000

Definice – Historické vozy  / oficiální začátek prodeje vozu do roku 1985 daného typu a modelu vozidla/. Je možná výjimka s penalizací do r.v. 1987.

Obecně platí, že vše co není povoleno, je zakázáno!

DEFINICE pro vůz třídy A1 -

- odstranění, nebo výměna filtru sání
- neoriginální výfukové potrubí od svodů dále, ale s tlumičem hluku
- libovolné tlumiče pérování, uložení sériové
- demontáž nezbytných částí čalounění při montáži rámu
- montáž sportovních sedaček a pásů

- demontáž plata za sedačkami, koberců a sedaček zadních
- výměna volantu za jiný
- výměna disků za jiné, ale původního průměru +- jeden palec
- změna rozměru pneu
- možnost montáže přídavných dobových spoilerů
- nahrazení původního již nevyráběného mechanického dílu jiným, shodných vlastností

 VŠECHNY OSTATNÍ DÍLY MUSÍ BÝT SÉRIOVÉ, NEUPRAVOVANÉ!

 POKUD JE NA VOZIDLE NĚJAKÁ ÚPRAVA, KTERÁ JE V ROZPORU S TĚMITO PŘEDPISY, JE TŘEBA TO JEŠTĚ PŘED PŘIHLÁŠENÍM DO ZÁVODU KONZULTOVAT S TK, KTERÝ PO DOHODĚ S PROMOTÉREM ROZHODNE O UDĚLENÍ, ČI NEUDĚLENÍ VÝJIMKY.